Учебно-методическое пособие: IoT и туманные вычисления (Fog Computing) – часть 1

Раздел 1: Теория (IoT и Fog)

Что такое IoT? Интернет вещей (Internet of Things, IoT) – это сеть взаимосвязанных «умных» устройств, которые собирают, обмениваются и обрабатывают данные через интернет[1]. Такие устройства оснащены датчиками, актуаторами, микроконтроллерами и сетевыми модулями, что позволяет им взаимодействовать друг с другом и с облачными сервисами без участия человека. IoT открывает возможности для умных систем в разных сферах – от умного дома до промышленности, здравоохранения и умных городов[2]. Благодаря IoT становится возможным создание новых сервисов и улучшение качества жизни: например, мониторинг инфраструктуры, дистанционное управление устройствами, автоматизация рутины и др.

Архитектура IoT: Edge – Fog – Cloud. Для эффективного функционирования IoT-системы организуют многоуровневую архитектуру, включающую краевые устройства, промежуточные узлы туманных вычислений и облако. Основные уровни и их роли:

- Edge (краевой уровень) – все конечные IoT-устройства и сенсоры, которые непосредственно генерируют данные на «периферии» сети. Часто оснащены микроконтроллерами, могут выполнять простейшую локальную обработку данных или сразу передавать их дальше[3]. Примеры: датчики температуры, умные розетки, носимые гаджеты.

- Fog (туманный уровень) – узлы промежуточной обработки, расположенные ближе к источникам данных (например, локальные серверы, шлюзы или мощные роутеры). Fog-узлы собирают данные от групп Edge-устройств, выполняют предварительную обработку (агрегацию, фильтрацию) и решают, какие данные отправить в облако[4][3]. Таким образом, Fog является «мини-облаком на периферии», сокращая расстояние до источника данных.

- Cloud (облачный уровень) – централизованные дата-центры или облачные платформы, где выполняется глубинная обработка, долговременное хранение данных и сложная аналитика. Облако получает уже отфильтрованные/агрегированные данные от Fog-уровня или Edge, и предоставляет глобальный доступ к результатам через приложения и сервисы[3].

Зачем нужны Fog-узлы? В чем отличие от облака? Fog computing был предложен для устранения ограничений сугубо облачной IoT-архитектуры. В традиционной схеме все данные с устройств отправляются в облако, что создаёт большую нагрузку на сеть и приводит к задержкам[5]. Это неприемлемо для приложений, требующих мгновенного отклика (например, управление беспилотным транспортом или аварийный мониторинг)[6]. Туманные вычисления позволяют разместить часть ресурсов обработки и хранения ближе к данным, на промежуточном уровне. В отличие от облака, которое централизовано, Fog-узлы децентрализованы: они находятся «на полпути» между устройствами и облаком, зачастую в локальной сети или географически близко. За счёт этого: (1) Сокращается задержка – путь данных короче, часть запросов обслуживается локально[4]. (2) Снижается трафик в облако – фильтруются избыточные данные, в центр отправляется только нужная информация[4]. (3) Повышается надёжность и автономность – при потере связи с интернетом локальный Fog-узел может временно обслуживать систему. Таким образом, Fog дополняет облако, обеспечивая распределённую обработку. Принципиальная разница: облако – “core” (ядро сети), fog – “edge” (периферия), ближе к источникам, иногда рассматривается как расширение облака на край сети.

Архитектуры Fog. Для стандартизации подходов к туманным вычислениям промышленность разработала эталонные модели. В частности, консорциум OpenFog (ныне Industrial IoT Consortium) опубликовал OpenFog Reference Architecture (утверждён как стандарт IEEE 1934-2018)[7]. Этот документ описывает универсальные принципы построения Fog-систем: иерархию уровней, сетевую инфраструктуру, требования к узлам, безопасность и др. Существование таких референсных архитектур помогает проектировать совместимые решения – от умных городов до автономных автомобилей – где задействованы Edge, Fog и Cloud.

Протоколы связи в IoT. Для обмена данными между узлами IoT применяются специальные легковесные протоколы. Один из ключевых – MQTT (Message Queuing Telemetry Transport). MQTT – это простой и эффективный протокол обмена сообщениями по модели “publish/subscribe” (издатель/подписчик), разработанный для устройств с ограниченными ресурсами и сетей с высоким латентностью или низкой пропускной способностью[8]. В MQTT устройства не общаются напрямую друг с другом, вместо этого они отправляют сообщения определённым “топикам” на брокер-сервер, который рассылaет их всем подписчикам этого топика. Преимущества MQTT для IoT: минимальный объём служебных данных (заголовок сообщения всего 2 байта), поддержка тысяч одновременно подключённых клиентов, три уровня качества доставки сообщений (QoS 0, 1, 2) для надёжности, поддержка шифрования и авторизации[9][10]. Благодаря этому MQTT стал стандартом де-факто для обмена телеметрией между датчиками, контроллерами и облаком. Помимо MQTT часто используются: HTTP/HTTPS (для передачи данных в веб-сервисы, но более “тяжёлый” протокол), иногда CoAP (UDP-протокол для IoT), AMQP, WebSockets и др. Выбор протокола зависит от требований по энергоэффективности, надёжности и скорости в конкретном проекте.

Роль симуляции в разработке IoT-систем. Симуляция позволяет предварительно проверить и настроить IoT-архитектуру в виртуальной среде до её реального развёртывания. Настоящая IoT-инфраструктура с сотнями устройств может быть дорогостоящей и сложной, а эксперименты на ней трудно контролируемыми. Поэтому исследователи и инженеры используют программные инструменты (например, iFogSim, собственные программы и др.) для моделирования поведения IoT-систем [11]. В симуляции можно задать необходимое число устройств, топологию сети, задержки передачи, объёмы данных, стратегии обработки – и получить оценки производительности: end-to-end задержку, загрузку каналов, объём трафика, энергопотребление, нагрузку на узлы, стоимость обработки и пр.[12]. Симулятор позволяет варьировать параметры (например, расположение fog-узлов, политику распределения задач) и в повторяемых условиях замерять метрики эффективности. Это позволяет показать, например, узкие места архитектуры, влияние масштабирования. В нашем курсе мы уделяем особое внимание симуляции: она используется в лабораторных работах для оценки задержек и других показателей IoT-системы. Полученные через модель результаты помогают обосновать архитектурные решения и оптимизации, прежде чем реализовывать проект на практике.

Раздел 2: Обзор лабораторных работ (3.1 – 3.3)

Таким образом, каждая лабораторная работа помогает понять свою часть проекта: от фундаментальных принципов (ЛР 3.1) через архитектурное планирование (ЛР 3.2) к оптимизационным настройкам (ЛР 3.3).

Лабораторные работы 3.1-4 дают комплект навыков для самостоятельного выполнения итогового проекта по моделированию IoT-системы.

На итоговой лекции в конце семестра поясняется, как перейти от лабораторных работ к собственному проекту.

Раздел 3: Как собрать свою систему (пошаговый план)

При выполнении собственного проекта по разработке и исследованию модели IoT системы, как и при разработке любого проекта, рекомендуется придерживаться заданной последовательности шагов. Ниже представлены этапы разработки – от идеи до итогового отчёта – с указанием их сути и связи с проделанными лабораторными работами:

- Формулировка цели и постановка задачи.

Определите, что вы хотите смоделировать и зачем. Иными словами, сформулируйте прикладной сценарий IoT-системы и критерии её работы. Например: «Умный дом для студента должен автоматически регулировать климат и освещение в комнате для комфорта и энергосбережения» или «IoT-мониторинг парковки должен отслеживать занятость мест в реальном времени». Чётко пропишите: какие данные собираются (температура, движение,  и т.д.), какие устройства участвуют, какие показатели производительности важны (например, задержка оповещения не более 1 секунды, ограничение на потери данных и т.д.).

Постановка задачи – это фундамент проекта. Она задаёт требования, от которых будут зависеть решения на следующих шагах. (Связь с лабораторными: ЛР 3.1 начиналась с описания сценария “умный дом”, ЛР 3.2 знакомила с типами параметров системы, например, видами задержек и способами оценки параметров системы, ЛР 3.3 показывала, как оптимизировать систему по ее параметрам, то есть, за счет чего можно снизить задержки в реагировании системы и обеспечить ее устойчивую работу.  В своём проекте вы делаете то же для собственной темы.)

- Выбор архитектуры и дизайн системы.

Спроектируйте архитектуру IoT-решения, исходя из поставленной цели. Решите, какие уровни нужны: будут ли использоваться только Edge-устройства и Cloud, или требуется промежуточный Fog-слой? Сколько и каких устройств (вычислительных узлов) будет на каждом уровне? Как эти узлы будут связаны между собой?

- Изобразите схему: датчики/источники данных, каналы связи, узлы обработки, конечные потребители данных. Определите, где будет происходить какая обработка: что делается на краю (например, предварительная фильтрация), что на туманных узлах (агрегирование, локальные расчёты), что в облаке (глобальная аналитика, хранение).

Выбор архитектуры включает и решение по протоколам: например, использовать MQTT для передачи от датчиков до Fog, HTTP(S) для отправки агрегированных данных в облачный сервер, и т.д.

Также спланируйте сеть: локальная сеть для Edge↔Fog (Wi-Fi, BLE?), интернет-соединение Fog↔Cloud (через 4G/5G или Ethernet) – от этого зависят задержки и надёжность.

Рекомендуется опираться на референсные архитектуры и примеры: шаблон “Edge–Fog–Cloud” подходит для большинства случаев (мы применяли его в ЛР 3.2 и 3.3).

На этом этапе полезно нарисовать две диаграммы: логическую (функциональную) – кто что делает и как данные текут; и техническую – какие устройства и протоколы задействованы[28][29]. (Связь с лабораторными: в ЛР 3.1 вы составляли такую схему для “умного дома”, разделив роли по уровням. Теперь проделайте то же для своей задачи.)

- Настройка симуляции (подготовка модели).

После того как структура системы определена, переходите к её математической, а затем к программной модели.

Для программной модели выберите способ симуляции: вы можете использовать готовые инструменты (например, iFogSim, YAFS) или писать свой скрипт/программу, как это делалось в лабораторных работах (на Python, Java или любом удобном языке). Второй подход часто проще для небольшой учебной задачи: можно адаптировать предоставленные в курсе файлы. Например, взять код из ЛР 3.1–3.3 (проект STUDY_FOG) и постепенно модифицировать под свою архитектуру.

Определите параметры модели: задержки в передачи сигнала на каждом типе связи (пинг между устройствами, задержка обработки на каждом узле – можно использовать разумные случайные диапазоны, как в лабораторных работх: датчик 20–60 мс, Fog 30–80 мс, сеть интернет 50–100 мс и т.п.), частоты генерации данных (например, датчик шлет показания раз в секунду), объём данных (байты, но можно абстрагировать как “задачи”). Если у вас разные типы устройств, заложите их особенности – как в лабораторных работах было сделано для мобильных (больший разброс задержек). Не забудьте про очереди: если узел может получать задачи быстрее, чем обрабатывать, введите параметр ёмкости буфера и логику отказа или ожидания при переполнении.

На этом этапе вы фактически программируете свою схему системы, то есть, вы создаёте классы/функции для имитации устройств и их взаимодействия.

Убедитесь, что ваша модель корректно отражает архитектуру системы, которую вы разработали ранее. (Связь с лабораторными: ЛР 3.1 дала вам структурную схему системы, ЛР 3.2, ЛР 3.3 –  шаблон масштабируемой модели, которые вы можете использовать как заготовку для ваше проекта).

- Запуск экспериментов.

С подготовленной моделью проведите серию экспериментов, чтобы получить результаты для анализа.

Во-первых, выполните базовый прогон: запустите моделирование (симуляцию) с начальными настройками и выберите наиболее важные метрики, по которым вы будете оценивать вашу систему (например, средняя сквозная задержка, число сгенерированных задач, процент потерянных задач, средняя загрузка очередей). Убедитесь, что модель работает и выдаёт адекватные результаты.

Далее, спланируйте что нужно сравнивать: как и в лабораторных работах, вам следует продемонстрировать влияние тех или иных факторов и метрик на качество работы системы.

Примеры экспериментов: изменить число устройств или частоту генерации данных (т.е. нагрузку на систему) – и посмотреть, как растут задержки; улучшить или ухудшить возможности Fog-уровня (например, ускорить там обработку, как в ЛР 3.1, или совсем убрать Fog для сравнения с чистым облаком) – и оценить разницу в производительности; варьировать размер очередей или интервал отправки данных с краёв (аналогично ЛР 3.2 и 3.3) – чтобы найти оптимальные параметры. Каждый такой эксперимент – это отдельный запуск симуляции с новым набором параметров. Соберите достаточную статистику: возможно, имеет смысл запустить несколько раз и усреднить результаты (заложив random seed для воспроизводимости).

Важно: фиксируйте не только средние значения, но и распределения/перцентили, как делалось в ЛР 3.2, 3.3, чтобы ваши выводы были более обобщёнными. (Связь с лабораторными: набор экспериментов в вашем проекте может во многом повторять то, что вы делали в ЛР 3.3–3.3, только для вашего конкретного проекта. Подумайте, какие вопросы и метрики для вашей системы являются ключевыми – и моделируйте варианты.)

- Анализ результатов.

После получения данных симуляции наступает этап интерпретации (объяснения полученных вами результатов).

Постройте графики и диаграммы для наглядности. Например, график изменения задержки при росте числа устройств (как в ЛР 3.2), график заполнения буфера во времени (как в ЛР 3.2,. 3.3), сравнение разных типов устройств или конфигураций (как в Л.Р 33) с помощью разной визуализации результатов, например, столбчатые диаграммы или несколько кривых на одном графике.

Выявите метрики и случаи, где система справляется, а где возникают проблемы.

Анализируя результаты, отвечайте на изначальные вопросы проекта: удалось ли достичь требуемого времени отклика? сколько устройств выдерживается без деградации? где узкое место – сеть, Fog или облако?

Подтвердите или опровергните гипотезы, которые вы выдвигали в начале проектирования вашей системы.

Возможно, по результатам моделирования вы захотите вернуться и внести изменения в архитектуру, модель или в параметры вашей системы (это нормально – модель позволяет быстро итерационно улучшать дизайн системы).

Особое внимание уделите дополнительным метрикам качества: вариативности задержек (джиттер), проценту потерянных сообщений, использованию ресурсов. Например, высокий 95-й перцентиль при нормальном среднем – сигнал, что в редкие моменты очередь сильно растёт (возможно,  при этом ваша система нуждается в настройке).

Привяжите ваши выводы к причинно-следственным связям. Например, “увеличение интервала опроса датчиков привело к разгрузке сети, что видно по снижению потерь пакетов на 20%”. Такой стиль анализа демонстрирует понимание процессов в системе. (Связь с лабораторными: в отчётах по ЛР 3.2–3.3 вы уже рассчитывали расширенный набор метрик и делали выводы. Теперь вы делаете полноценный анализ для своей системы.)

- Оформление отчёта.

Завершающий шаг – представить проделанную работу в форме структурированного отчёта или презентации. Для курсового проекта или ВКР это особенно важно.

Отчёт обычно включает:

Введение: краткое описание предметной области и цели проекта. Почему эта задача актуальна, какие решения существуют, что сделано в работе.

Описание системы и архитектуры: тут пригодятся ваши диаграммы из шага 2. Опишите словесно архитектуру (уровни, компоненты, их функции) и покажите схему. Укажите, какие предположения и упрощения заложены (например, “несколько устройств объединены в один типовой узел из-за ограничений симуляции”).

Методика моделирования: опишите выбранный подход к симуляции. Чем вы пользовались (напр., “смоделировано собственным скриптом Python, логика следующая…” или “использован iFogSim, конфигурация такая-то”). Перечислите основные параметры модели: диапазоны задержек, частоты, объёмы данных, размеры очередей и пр. Если уместно, приведите небольшие фрагменты кода или псевдокода, особенно если вы реализовали что-то нетривиальное (например, особый алгоритм распределения задач).

Эксперименты и результаты: структурируйте эту часть на подпункты по каждому эксперименту. Опишите постановку: что варьировали, зачем. Затем представьте графики/таблицы результатов и рядом пишите наблюдения. Не перегружайте графики – лучше несколько отдельных с понятными подписями, чем один “супер-график”. Все рисунки и таблицы должны быть пронумерованы и иметь название. В тексте обязательно дайте ссылки на рисунки (например, “как видно из рис. 3, при 2000 устройств задержка превысила 5 с”).

Выводы: обобщите самые результаты и закономерности. Для этого ввернитесь к цели проектирования вашей системы из введения – достигнута ли цель? Например: “Моделирование подтвердило работоспособность концепции умного дома: средняя задержка оповещения ~0.5 с, что укладывается в требование 1 с. Однако при увеличении числа устройств свыше 100 наблюдается нелинейный рост задержек – потребуется масштабирование Fog-уровня.” Здесь же можно указать направления развития или улучшения модели системы (что бы вы сделали, будь больше времени).

Ссылки: если вы опирались на какие-либо источники (стандарты, статьи, чужие проекты), оформите список литературы. В учебном проекте он может быть небольшим, но, например, сослаться на OpenFog Architecture или документацию MQTT будет полезно.

(Примечание: формат отчёта для ВКР обычно жёстче, чем для курсовой работы, в ВКР входят такие разделы как “Обзор литературы”, “Технико-экономическое обоснование” и пр. В данном пособии описано только самые важные разделы технической части при проектировании).

Связь с курсовой и выпускной квалификационной работой

Тематика IoT-технологий и туманных вычислений прекрасно подходит для дипломных и курсовых работ по направлению “Перспективные информационные технологии”. Выполнив описанные лабораторные и свой учебный проект, вы фактически получаете задел для ВКР.

Как использовать результаты лабораторных работ? Во-первых, можете взять за основу собственный сценарий (например, тот же умный дом или город) и углубить его в рамках диплома – добавить реальные данные, больше экспериментов, рассмотреть также вопросы безопасности или экономической эффективности. Во-вторых, используйте наработки: коды симуляций, диаграммы архитектуры, методику экспериментов – все это ляжет в разделы диплома. Лабораторные работы уже дали вам шаблон отчёта и содержание, соответствующее научному подходу (постановка задачи, модель, эксперимент, анализ результатов). В курсовой/ВКР нужно сохранить эту логику, расширив масштаб и проработанность. Обратите внимание на оформление: рисунки из отчёта должны быть отредактированы в соответствии с требованиями стандарта (подписи, нумерация, ссылка в тексте), текст – выдержан в едином стиле.

Возможно, стоит провести реальный эксперимент с парой устройств для валидации симуляции – об этом можно написать в главе с результатами. Также увяжите свою работу с общей теорией: во введении диплома дайте определения IoT и Fog (из лекций и учебников), опишите кратко современное состояние (можно сослаться на стандарты или прогнозы по количеству IoT-устройств). В заключении – подчеркните, как результаты симуляции могут быть применены или внедрены на практике. Таким образом, ваш учебный проект по симуляции станет центральной частью итоговой квалификационной работы, демонстрируя и технические навыки моделирования, и понимание перспективных технологий.

Пример: «Умный дом студента» – от идеи к реализации

Рассмотрим гипотетический пример, иллюстрирующий применение всех шагов.

Сценарий: студент живёт в общежитии/квартире и хочет автоматизировать контроль климата и электроники, чтобы экономить электроэнергию и создать комфортную среду для учёбы и отдыха.

Цель проекта: создать IoT-систему “умный дом” для одной комнаты, которая будет мониторить условия (температура, освещённость, качество воздуха), присутствие человека, и автоматизированно управлять отоплением, кондиционером, освещением, розетками. Система должна реагировать быстро (в течение секунд) и работать даже при перебоях интернета.

Архитектура: на краю – несколько датчиков: температурный датчик и датчик влажности воздуха; датчик освещённости; датчик движения или присутствия (чтобы понять, есть ли человек в комнате); умные розетки или реле на электроприборах. Эти устройства связаны с локальным хабом по Wi-Fi или Bluetooth. Fog-узел: в роли локального сервера выступает, например, мини-компьютер Raspberry Pi (или просто симулируется как “шлюз”), установленный в комнате. Он собирает данные с датчиков, выполняет локальную логику (например, если человек ушёл – выключить свет и отопление до минимального). Fog-узел хранит кратковременную историю, может выполнять простую аналитику (например, вычислять среднее значение температуры за час, следить, чтобы не превышались пороги). Cloud: удаленный сервер (или облачный IoT-платформенный сервис, например, Blynk, ThingsBoard, либо собственный сервер) – получает агрегированные данные раз в какое-то время, чтобы сохранять длительную историю, выполнять более сложный анализ (например, строить графики потребления энергии, применять ML для прогнозирования) и предоставлять приложение для пользователя. Пользователь (студент) взаимодействует через смартфон – получает уведомления (например: “в комнате никого, выключаю кондиционер”), может удалённо просматривать параметры и управлять устройствами. Коммуникации: датчики → Fog-хаб: по MQTT (легковесно и локально); Fog → Cloud: по HTTPS (отправка пакета данных каждую минуту) или также MQTT через интернет. Cloud → смартфон: через Web dashboard или мобильное приложение (может быть push-уведомления).

Симуляция: прежде чем собирать железо, студент решает промоделировать систему. Он закладывает в модель: 5–6 edge-устройств (разные датчики и актуаторы), 1 fog-узел, 1 облако, 1 пользователь. Настраивает задержки: датчики передают по Wi-Fi с задержкой 10–30 мс, Fog-обработка занимает 50–100 мс (имитируя вычисления), отправка в облако – через интернет с задержкой, допустим, 100 мс и вариацией (может быть больше, если сеть загружена). Закладывает логику: датчики шлют данные каждые 5 сек, Fog-узел сразу реагирует на некоторые события (если движение = False, человек отсутствует, тогда через 60 сек выключить устройства). Он моделирует сутки работы: по сценарию утром человек уходит на пары – датчики движения перестают срабатывать, система гасит свет; вечером возвращается – датчики активны, система включает свет и климат.

Эксперименты: студент прогоняет симуляцию с разными условиями. Например: Эксперимент A: идеальные условия сети против плохого Wi-Fi – увеличивает в модели сетевую задержку и процент потери пакетов, смотрит, влияет ли это на вовремя ли выключится свет (оказывается, Fog-узел и так работает локально, так что критические функции не зависят от облака, а облако может получать данные с опозданием – и это приемлемо). Эксперимент B: сравнивает, что если нет Fog-узла (все датчики шлют сразу в облако, а управление идёт обратно из облака) – симулирует такой вариант: задержка действий увеличивается, при потере интернета вовсе не работает. Это убеждает в нужности Fog. Эксперимент C: масштабирует число датчиков (представив, что в доме 3 комнаты с такими же системами, итого 3× больше устройств) – проверяет, справится ли один Raspberry Pi-hub или нужно по одному на комнату.

Анализ: на основе симуляции студент получает количественные подтверждения: например, время реакции на отсутствие человека – ~60 секунд (задержка тайм-аута), средняя задержка доставки данных в облако – 0.2 с (что не критично для мониторинга), потери – 5% пакетов при плохом Wi-Fi (приемлемо, т.к. данные не критичны), нагрузка Fog – CPU загрузка 30% при 15 устройствах (т.е. один Pi может обслужить до ~50 устройств). Эти результаты он представляет в графиках и таблицах.

Отчёт: студент оформляет полученное как мини-отчёт или презентацию. В ней есть схема “умного дома студента” с Edge/Fog/Cloud, есть график “событие -> реакция” во времени, сравнение сценариев (с Fog и без Fog), и вывод: локальный Fog-контроллер заметно повышает автономность и быстродействие системы, а симуляция помогла подобрать параметры (например, решить, что интервал контроля присутствия 60 с оптимален). Дальше, этот проект может быть расширен до дипломного – добавлением реальной реализации (построить систему с Raspberry Pi и датчиками и сравнить с моделью).

Этот пример демонстрирует подход к построению IoT-проекта с нуля. Аналогично вы можете взять любую идею (умный сад, трекинг транспорта, безопасность помещения и т.п.) и, используя знания IoT и Fog, разработать её сначала в симуляции, а затем и в реальности.

Методическое пособие №2: «Как спроектировать, симулировать и оформить собственный IoT‑проект»

Введение. Данное методическое пособие предназначено для студентов, желающих самостоятельно разработать и исследовать модель IoT-системы с использованием симуляции. Здесь пошагово изложены рекомендации – от постановки задачи до подготовки отчетной документации – с опорой на материалы курса «Перспективные информационные технологии» и выполненные лабораторные работы. Следуя этим шагам, вы сможете структурировано реализовать свой проект, избежать распространенных ошибок и убедиться, что результаты корректно интерпретированы и оформлены.

Шаг 1. Постановка задачи и определение требований

На первом этапе чётко сформулируйте что именно вы будете моделировать. Ответьте на вопросы: какой сценарий или проблема лежит в основе вашего проекта, какова цель системы (что она должна улучшить, автоматизировать или контролировать) и какие требования предъявляются к её работе.

Декомпозиция задачи:

- Предметная область: Опишите контекст – например, “умная ферма” (мониторинг теплицы), “умный город” (светофоры и трафик), “кибер-физическая система на производстве” (датчики на станках) и т.д.

- Участники и объекты: Перечислите, какие вещи/сущности участвуют. Например: датчики температуры, влажности, движения; исполнительные устройства (нагреватель, замок, мотор); пользователи или внешние системы, которым нужны данные.

- Функционал: Что должна делать система? Собирать данные, передавать их, выдавать сигналы управления? Нужна ли обратная связь, автономное принятие решений? Сформулируйте 2–5 ключевых функций, например: “следить за показателем X и при превышении порога делать Y; сохранять исторические данные; уведомлять пользователя о событиях” и т.д.

- Ограничения и показатели эффективности: Установите критерии, по которым будете судить о работоспособности и эффективности. Это могут быть: максимально допустимая задержка реакции (например, не более 1 секунды для аварийного сигнала), допустимый процент потери сообщений, время жизни устройства на батарее, масштаб (сколько узлов должно поддерживаться). Эти требования потом проверяются в моделировании.

На выходе у вас должно получиться чёткое техническое задание на систему в миниатюре: что она из себя представляет и чего должна достичь. Пример формулировки: «Система “умная парковка” для 100 машиномест, цель – в реальном времени отслеживать свободные места с задержкой не более 5 секунд и точностью 98%. Датчики – ультразвуковые парковочные, установлены на каждом месте; данные поступают на локальный контроллер в каждом секторе, далее – в облачный сервер, который отображает карту парковки на приложение пользователя.» Такое описание станет основой вашего отчёта (раздел “Введение”) и ориентиром для последующих шагов.

Шаг 2. Разработка архитектуры IoT-системы

Переходим к проектированию системы на концептуальном уровне. Используйте знания об уровнях IoT-архитектуры – краевом, туманном, облачном – и распределите компоненты вашей системы по этим уровням.

Рекомендации по построению архитектуры:

- Начните с логической схемы: нарисуйте блок-схему, где покажите все типы устройств/узлов и связи между ними. Не углубляясь в физику, определите ролли каждого узла. Например, Edge-устройства: датчики собирают информацию, передают сырые данные; Fog-узлы: получают данные от группы датчиков, выполняют локальные расчеты (фильтрацию, агрегирование), принимают решения на месте (например, автоматическое отключение чего-то); Cloud: собирает данные от всех fog-узлов, хранит большую историю, реализует тяжелую аналитику или машинное обучение, предоставляет интерфейс пользователю. Свяжите узлы стрелками, пометьте, как идут данные (от датчиков вверх, от облака вниз команды). Это отвечает на вопрос «Что делает система и как данные текут?».

- Далее проработайте техническую схему: здесь добавьте конкретики – тип оборудования и протоколы. Решите, какие устройства или эмуляторы будут на краю (Arduino, ESP32, Raspberry Pi, смартфон?), что возьмете в роли Fog (может быть, тоже Raspberry Pi, локальный сервер, сетевой шлюз) и что используете как облако (в реальном проекте это может быть облачный сервис AWS/Azure/Google IoT или собственный сервер). Для симуляции вы можете не привязываться к брендам, но такие детали помогают установить параметры: напр., если Edge – это Arduino с LoRaWAN, то будет низкая скорость передачи, высокая задержка, но большой радиус; если Fog – офисный роутер, то вычислительных мощностей мало и т.п. Укажите протоколы/интерфейсы: сенсоры к контроллеру по Modbus или SPI? контроллер к серверу по MQTT? Облачный API RESTful? В вашем симуляционном коде протоколов как таковых не будет, но зная их, вы сможете реалистично задать параметры задержек, частоты отправки данных, надежности соединения (например, MQTT поверх TCP/IP в локальной сети – практически без потерь, а MQTT через сотовую сеть – может иметь задержки 100+ мс и потери 1-5%).

- Особое внимание – очередям и обработке: решите, будут ли у вас где-либо буферы ожидания. Как правило, очереди есть на промежуточных узлах (Fog) или на самом краю, если устройство копит данные при потере связи. Включите эти моменты в дизайн: напр., “шлюз имеет очередь на 100 сообщений, при заполнении старые отбрасываются” – затем это симулируется.

- Учтите масштабируемость: даже если ваш сценарий небольшой, подумайте, что будет при увеличении устройств. Архитектура должна быть по возможности масштабируемой (эталонной). Например, заложите возможность нескольких fog-узлов, если в сценарии потенциально много датчиков распределено по разным зонам.

- Наконец, сверяйтесь с примерами: есть ли в литературе или интернете аналогичные решения? Например, для “умного дома” типовая архитектура – датчики → хаб → облако. Для промышленного мониторинга – сенсоры → контроллер (PLC) → локальный сервер → облако. Вы можете взять готовый шаблон и адаптировать.

Зафиксируйте архитектуру графически и текстово. В отчёте у вас будут рисунки (структурная схема системы) и описание, как информация проходит через эту структуру. Это будет раздел “Архитектура системы” в вашем документе.

Шаг 3. Выбор инструментария и настройка симуляционной модели

Имея на руках дизайн системы, решите, как вы будете её моделировать. Варианты: использовать специализированный симулятор IoT/Fog, написать свою программу, или комбинировать подходы.

Если используете готовые симуляторы:
Платформы вроде iFogSim (Java), YAFS (Python) предоставляют готовые компоненты: можно “создать” объекты Fog, датчиков, сетей, задать параметры и получить результаты. Плюс – не нужно писать низкоуровневый код передачи сообщений; минус – требуется время разобраться с API, и меньше гибкости для нестандартной логики. Если у вас есть время и интерес, эти инструменты дадут продвинутый функционал (например, моделирование маршрутизации, энергии). Ресурсы: руководства, документация, примеры на GitHub – обязательно изучите и попробуйте запустить демонстрационную модель.

Если пишете свою модель:
Этот путь хорош для понимания основ. Вы можете использовать общий язык программирования (Python, Java, C# и др.) или даже математический инструмент (Matlab/Simulink). На Python можно быстро скриптом реализовать дискретную симуляцию, как в лабораторных. Рекомендуется разбить задачу на части: - Опишите классы/структуры данных для узлов (например, класс Device с атрибутами типа “очередь сообщений”, “задержка обработки”). - Опишите процессы передачи: функция, которая берет сообщение и через паузу (например, time.sleep(latency)) доставляет его получателю – или используйте событийную модель (с подсчетом времени в переменной). Python позволяет не имитировать реальное время, а использовать вычисление времени событий. Для простоты же можно генерировать задержки случайными числами и считать суммарное время обработки задачи. - Включите сбор метрик: замеряйте время поступления сообщения на каждый узел, время выхода и т.д., чтобы потом вычислять задержки. - Используйте генераторы случайных чисел с фиксированным зерном (seed), чтобы результаты могли быть воспроизведены.

В лабораторных работах у вас уже есть пример кода: viz_phone_pipeline.py, fog_standard.py, viz_cloud_fog_edge_pipeline.py – они показывают, как можно организовать модель и вычисление метрик. Возьмите их за основу: например, функция simulate_custom_config() в коде ЛР 3.3 позволяет легко менять масштаб (число edge/fog/cloud)[30][31] – вы можете вставить свои параметры туда. Или используйте структуру классов из ЛР 3.3 (там упоминались DistributedSystemSimulator и методы анализа). Код не обязателен к переиспользованию, но сильно сэкономит вам время.

Настройка параметров:
Заполните вашу модель числами: задержки связей (LAN – условно 5–10 мс, 4G интернет – 50–100 мс с погрешностью), скорости обработки (Edge устройство может иметь задержку обработки 5–20 мс, Fog – 10–50 мс, Cloud – 50–200 мс, в зависимости от относительной мощности), частоты событий (как часто генерируются данные: от ежесекундно до раз в час), размеры очередей, и т.д. Если каких-то данных нет – оценивайте по аналогии или делайте разумные допущения. Лучше заложить некоторый диапазон и брать случайные значения, чем одно фиксированное – так вы получите распределение, приближенное к реальности.

Проверка модели:
После написания кода попробуйте прогнать его на простом сценарии (например, 1 датчик – 1 fog – 1 cloud) и посмотрите, получаются ли ожидаемые вещи: есть ли задержка = сумма задержек по пути, правильно ли считаются задачи в очереди, нет ли бесконечных ожиданий. Отладьте ошибки. Убедитесь, что модель делает то, что задумано.

Шаг 4. План экспериментов и проведение симуляции

Когда симуляционная модель готова, переходите к самому исследованию. Здесь ваша задача – вариативно запустить модель и собрать результаты для разных условий, чтобы ответить на вопросы, поставленные в Шаге 1 (цели проекта) и проверить устойчивость архитектуры из Шага 2.

Планирование экспериментов:
Составьте список изменений, которые вы будете вносить между запусками симуляции. Это может быть:

- Изменение нагрузки: например, увеличить число датчиков в 2, 5, 10 раз и посмотреть, как растет задержка или процент потерянных сообщений.

- Изменение параметров сети: ухудшить условно качество связи (увеличить задержку, ввести вероятность потери пакета) или наоборот улучшить, и посмотреть эффект.

- Отключение/добавление узлов: например, убрать Fog-слой (все данные сразу в облако) – это сравнение архитектур, или добавить второй Fog-узел и разделить датчики между двумя Fog (смотреть, снизится ли нагрузка).

- Настройка алгоритмов: изменить стратегию работы системы. Например, интервал опроса датчиков сделать больше/меньше (как в ЛР 3.1 с интервалом чтения смартфона) или емкость очереди Fog менять (как в ЛР 3.3).

- Разные типы устройств: если у вас их несколько, можно варьировать их долю. К примеру, 100% устройств стационарные vs. 50% мобильные – влияет ли сильно на среднюю задержку?

Каждый пункт плана – это потенциально отдельный график или таблица в результатах, так что выбирайте самое информативное и связанное с целью. В учебном проекте достаточно 2–4 экспериментов, но продуманных. Лучше покрыть разные аспекты: и масштаб, и качество связи, и конфигурацию архитектуры. Это покажет всесторонний анализ.

Проведение и сбор данных:
Запускайте симуляцию для каждого сценария. Автоматизируйте: сделайте так, чтобы модель сохраняла результаты в файл или выводила структурировано (например, print("Avg latency =", value)). Иногда удобнее сразу сохранять в CSV и потом в Python же построить графики (можно использовать библиотеки matplotlib, pandas). В лабораторных вам демонстрировалось построение графиков – вы можете встроить это в код симуляции или обрабатывать результаты оффлайн. Главное – избегайте ручного переписывания цифр: лучше соберите все метрики программно, чтобы ничего не упустить и не ошибиться.

Уделите внимание достаточности статистики: из-за вероятностного характера процессов два прогона могут дать немного разные результаты. Чтобы быть уверенным, запускайте симуляцию с разными seed несколько раз и усредняйте или берите устойчивые значения. Либо увеличьте число задач/сообщений, чтобы усреднение было внутри одного прогона (например, считают среднюю задержку по 1000 задачам). Если результаты скачут – это повод запустить больше итераций. В отчёте вы можете указать, как решали этот вопрос (напр. “для уменьшения статистической погрешности каждый эксперимент выполнен 5 раз и усреднён”).

Когда все необходимые данные собраны, переходите к следующему этапу.

Шаг 5. Анализ и интерпретация результатов симуляции

Этот шаг – самый важный с точки зрения того, насколько осознанным получится ваш проект. Недостаточно просто получить цифры, нужно их понять и связать с реальными последствиями для системы.

Обработка результатов:
Начните с представления данных в удобной форме. Постройте графики для всех серий экспериментов:
- График зависимости метрики от чего-то (например, задержка vs. количество устройств).
- Сравнительные столбцы или линии для разных случаев (например, с Fog и без Fog; очередь 50 vs очередь 100).
- Распределения или перцентильные графики, если актуально (например, график, показывающий, что 95% задач уложились в 1 секунду, а остальные 5% – дольше).

Каждый график обязательно снабдите подписью, осями, легендой – чтобы он был понятен сам по себе. Если таблицы – то подписать столбцы, единицы измерения.

Интерпретация:
Для каждого наблюдения формулируйте, почему так произошло и что это значит для исходной цели. Например: “При росте устройств задержка увеличилась экспоненциально (рис. 2), потому что очередь Fog-узла стала переполняться – это видно по резкому скачку максимальной задержки. Это означает, что в текущей архитектуре один Fog-сервер может обслужить ~500 датчиков, дальше система не масштабируется без увеличения ресурсов или добавления Fog-узлов.” Таким образом, вы связываете результаты с архитектурными решениями.

Обратите внимание на моменты, где результаты неожиданные или расходятся с ожиданием. Возможно, в модели упущено что-то, или наоборот открывается интересный эффект. Например, вы ожидали, что уменьшение интервала опроса датчиков всегда улучшит задержку, а оказалось – улучшило до поры, а потом очередь всё равно переполнилась и задержка выросла. Объясните: “слишком частые опросы дали слишком большой поток данных, который даже Fog не успевает обработать, поэтому выигрыш нивелировался.” Такие нюансы показывают вашу глубину понимания.

Выводы и рекомендации:
На основе анализа сформулируйте, что следует изменить или настроить в реальной системе. Это и есть инженерные выводы. Например: “Для надежной работы системы умной парковки с 1000 датчиков требуется как минимум 5 Fog-контроллеров (по 200 датчиков на каждый) или один облачный сервер значительно большей мощности – иначе средняя задержка превысит 5 с, что неприемлемо.” Или: “Использование мобильных датчиков (на дронах) приводит к 20% увеличению задержки; рекомендуется либо улучшить связь (5G вместо Wi-Fi), либо учитывать этот лаг в алгоритмах управления.” Такие конкретные рекомендации придают практическую ценность вашему проекту.

В итоге этап анализа должен ответить на вопросы, поставленные во введении, и заложить основу для текста раздела “Результаты и обсуждение” вашего отчёта.

Шаг 6. Подготовка отчёта и презентации

Последний шаг – оформить все сделанные наработки в стройный документ и/или слайдовую презентацию. Даже если у вас не требуют презентацию, проделать её полезно: она помогает структурировать мысли кратко. Обычно курсовой проект сопровождается текстовым отчётом ~20-30 страниц, а ВКР – 60-80 страниц и защитной презентацией.

Структура отчёта:
Как уже отмечалось, стандартная схема – Введение, Обзор (опционально), Архитектура (постановка задачи и модель), Методика (симуляция), Результаты, Выводы, Приложения (код, большие графики), Список литературы. Убедитесь, что все элементы на месте. Проверьте требуемый формат (шрифт, отступы, оформление рисунков и таблиц по ГОСТ и т.п.). Особое внимание оформлению ссылок: если цитируете определения или чьи-то данные, поставьте библиографическую ссылку и приведите источник в списке литературы. В дипломе обязателен обзор источников – там вы вставите пару страниц про IoT, Fog, MQTT со ссылками на книги/статьи (в этом помогут материалы лекций и теоретическая часть вашего отчёта).

Презентация:
Если предстоит защита, подготовьте 15–20 слайдов, которые отражают основные пункты: тема и актуальность, цель, архитектура (с картинкой!), пример работы/алгоритма, результаты (несколько ключевых графиков с пояснениями), выводы. Слайды должны быть лаконичными, с акцентом на изображениях и схемах. Текст – только ключевые фразы, остальное вы говорите устно. Для наглядности можно включить фрагмент псевдокода или диаграмму последовательности, если это поможет понять работу системы. Помните про регламент (обычно 7-10 минут) – тренируйтесь уложиться, проговорив речь с таймером.

Проверка и отладка отчёта:
Дайте коллегам или научному руководителю прочитать черновик. Возможны правки – лучше учесть их заранее. Убедитесь, что отчёт и презентация взаимодополняют: в отчёте – детали и доказательства, в презентации – суть и наглядность.

Оформление выводов:
В конце отчёта (и речи) сделайте акцент на том, чего достигли. Хороший финал – цифры или факты: “Разработанная модель показала, что гибридная архитектура с fog-узлами сокращает среднюю задержку обработки на 40% по сравнению с чисто облачной – с 5 с до 3 с при 1000 устройств.” – такой вывод запомнится комиссии.

Наконец, убедитесь, что цель работы достигнута: читая ваш отчёт или слушая доклад, понятно, зачем это делалось и что получилось. Если есть расхождения (цель полностью не достигнута), честно укажите причины и что можно сделать дальше.

Следуя данным рекомендациям, вы шаг за шагом реализуете собственный IoT-проект: от идеи через симуляцию – к оформленной работе. Пользуйтесь наработками лабораторных, не стесняйтесь обращаться к источникам (стандартам, статьям) за вдохновением и цифрами, и у вас получится продемонстрировать и понимание теории, и практические навыки моделирования перспективных информационных технологий. Успехов в проектировании вашей IoT-системы![11][4]

[1] Lecture1_IoT_2025-2026.pdf

file://file_00000000018071f5a02eccbd55711c15

[2] Lecture2_IoT_Как выполнять проект_2025-2026.pdf

file://file_000000001ff871f7bc007f0ae4924fd5

[3] [4] [5] [6] [7] What is Fog computing? - IONOS

https://www.ionos.com/digitalguide/server/know-how/fog-computing/

[8] [9] [10] What is MQTT? - MQTT Protocol Explained - AWS

https://aws.amazon.com/what-is/mqtt/

[11] [12] [1606.02007] iFogSim: A Toolkit for Modeling and Simulation of Resource Management Techniques in Internet of Things, Edge and Fog Computing Environments

https://ar5iv.labs.arxiv.org/html/1606.02007

[13] [14] [15] [16] Измененное_3_учебное_пособие_по_проекту_robots_fog_mini_sim_Educational_вар3.docx

file://file_00000000addc71f58cf2da7f334991ae

[17] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [30] [31] Лабораторная_работа_3_3_расчет разных метрик.docx

file://file_00000000537c71f7b7640d04921060f2

[18] [19] [28] [29] Лабораторная_работа_3_2_IoT_расчет_сквозной_задержки_pdf.docx

file://file_0000000074f071f790c4b361cf9f5465